INFORME TÉCNICO

Integración de Hardware (Digispark) con Aplicación Web (React)

Limitaciones encontradas y análisis de causa raíz

# 1. Objetivo del módulo de hardware

El objetivo era integrar una placa Digispark (microcontrolador ATtiny85 con USB de software) al juego de trivia desarrollado en React, de modo que al responder correctamente se encienda un LED verde, y al responder incorrectamente un LED rojo. La comunicación entre el navegador y la placa debía realizarse mediante la API WebUSB de Chrome.

# 2. Stack tecnológico utilizado

- Frontend: React + Vite (TypeScript/JSX)

- Hardware: Digispark (ATtiny85) con librería DigiUSB.h

- Protocolo de comunicación: WebUSB (API nativa de Chrome)

- Entorno: macOS con hub USB-C como intermediario

# 3. Problemas encontrados y análisis técnico

## 3.1  API incorrecta: Web Serial vs WebUSB

Primer obstáculo: el código inicial usaba navigator.serial.requestPort(), que es la API Web Serial. El Digispark genérico no tiene chip conversor UART real (CH340, CP2102, FTDI), por lo que nunca aparecía en la lista de puertos serie. En su lugar, la ventana de Chrome listaba dispositivos Bluetooth del entorno. Se corrigió migrando a navigator.usb.requestDevice() (WebUSB).

## 3.2  Transferencia bulk a endpoint inexistente

Una fuente de documentación recomendó usar transferOut(1, data) (transferencia bulk al endpoint 1). Este método es incorrecto para el Digispark por dos razones fundamentales:

- El Digispark implementa USB de software (V-USB). Los dispositivos low-speed del estándar USB solo soportan transferencias de control e interrupción; las transferencias bulk requieren full-speed o superior. El endpoint 1 bulk no existe en la placa.

- La librería DigiUSB.h recibe datos mediante control transfer de tipo HID SET_REPORT (bRequest = 0x09). El byte a transmitir viaja en el campo wIndex del setup packet, no en el payload. Llamar a transferOut() hace que el dato nunca llegue al buffer de recepción de la placa.

Corrección aplicada: se reemplazó transferOut() por controlTransferOut() con los parámetros correctos según el firmware DigiUSB: requestType 'class', recipient 'device', request 0x09, value 0x0000, index charCodeAt(letra). El recipient 'device' (en lugar de 'interface') también fue necesario para eludir el bloqueo que Chrome y macOS imponen sobre interfaces HID reclamadas.

## 3.3  Desconexión de V-USB al recibir control transfers (tope final)

Aun con el protocolo correcto, el error persistió:

NotFoundError: Failed to execute 'controlTransferOut' on 'USBDevice': The device was disconnected.

Este es el tope principal del proyecto. La causa raíz es una combinación de factores de hardware que no tienen solución por software:

- V-USB es una implementación de USB por software en un microcontrolador de 8 bits corriendo a 16.5 MHz. El protocolo USB exige que el dispositivo responda a cada transacción del host en ventanas de tiempo de microsegundos (máximo 7.5 µs para low-speed). Cualquier interrupción en el loop principal —incluso brevísima— puede causar que el dispositivo no responda a tiempo.

- El hub USB-C actúa como intermediario entre la Mac y la placa. Los hubs modernos USB-C son más agresivos en la detección de errores de timing que un puerto USB-A directo: ante cualquier anomalía en la señalización eléctrica o temporal, el hub resetea el puerto por protección. Cuando React envía el control transfer, el hub detecta la actividad eléctrica adicional y el pico de corriente asociado al encendido del LED, lo interpreta como error y desconecta el puerto por unos milisegundos.

- macOS tiene restricciones adicionales sobre dispositivos HID (Human Interface Device) en puertos USB-C/Thunderbolt. El sistema operativo puede tomar control del dispositivo y desconectarlo de la API WebUSB ante ciertas transacciones.

## 3.4  Soluciones alternativas exploradas y por qué no funcionaron

- Modo DigiKeyboard.h (emulación de teclado USB): la placa enviaba pulsaciones de teclas sin control de flujo, lo que generaba una ráfaga de teclas que interrumpía el renderizado de React. Requería botones físicos para controlarlo, hardware no disponible.

- Web Serial API: el Digispark no tiene chip conversor USB-UART real, por lo que no aparece como puerto serie.

- Conexión directa sin hub: no disponible en el entorno de trabajo (Mac sin puerto USB-A y sin adaptador).

- Polling inverso (Arduino envía, React solo lee): no garantizaba evitar el reset del hub en la fase de lectura del host.

# 4. Conclusión

La integración de hardware se implementó correctamente a nivel de código: la aplicación React detecta y conecta el Digispark por WebUSB, el protocolo de comunicación es el correcto según el firmware DigiUSB, y el código de Arduino está preparado para recibir los caracteres 'V' y 'R' y accionar los LEDs. El componente que muestra el botón de conexión y envía la señal al hardware funciona sin errores de lógica.

El tope encontrado es de naturaleza física y del entorno: la combinación de un dispositivo con USB de software (V-USB) operando a través de un hub USB-C en macOS genera resets del puerto al recibir control transfers. Esta limitación no tiene solución por software: requeriría conectar la placa a un puerto USB-A sin hub, utilizar un microcontrolador con hardware USB real (como Arduino Uno con ATmega16U2), o un sistema operativo con restricciones menos estrictas para dispositivos HID.

El proceso de diagnóstico fue exhaustivo: se identificó y corrigió el protocolo de transferencia, se analizó la especificación USB low-speed, se consultó el código fuente del firmware DigiUSB, y se probaron múltiples variantes de llamada. El tope encontrado queda documentado como una incompatibilidad conocida entre V-USB y hubs USB-C en macOS.

# 5. Qué habría funcionado

- Conectar el Digispark directo a un puerto USB-A sin hub: elimina el intermediario que genera los resets.

- Usar un Arduino Uno o Nano con chip CH340/CP2102: tiene hardware USB real, soporta Web Serial sin los problemas de V-USB.

- Usar un Raspberry Pi Pico o Arduino Leonardo/Micro: tienen USB hardware nativo y soportan WebUSB de forma estable.